UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1
Materijali za računske vežbe

Kodovi

Vežbe 5

Pripremio: 
Haris Turkmanović ( haris@etf.bg.ac.rs )

Beograd 2022

Sadržaj

1.	Uvod	3

1.1.	Kodovi	3

1.1.1.	Težinski kodovi	3

1.1.2.	Netežinski kodovi	4

1.1.3.	Kodovi sa mogućnošću detekcije greške	6

2.	Zadaci sa časova vežbi	11

Zadatak 2.1.	11

Zadatak 2.2.	11

Zadatak 2.3.	13

Zadatak 2.4	14

Zadatak 2.5	14

Zadatak 2.6.	15

3.	Zadaci za samostalni rad	17

# Uvod

## Kodovi

U digitalnim sistemimam se mogu koristiti različiti kodovi za predstavljanje decimalnih brojeva. U opštem slučaju, binarni kodovi se mogu razvrstati u 4 grupe:

- Težinski binarni kodovi

- Netežinski binarni kodovi

- Alfanumerički kodovi

- Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

U okviru računskih vežbi obrađivaćemo bar jedan od kodova iz svake od grupa, osim alfanumeričkih.

### Težinski kodovi

BCD8421

BCD8421, ili skraćeno BCD, predstavlja binarni težinski kod koji svaku cifru broja datog u decimalnom brojmo sistemu predstavlja na 4. Deo naziva 8421 označava težinu svakog od bita binarne predstave polazeći od cifre najveće težine. Tabela 1.1.1.1. ilustruje kodnu reč za svaku od cifara

| Cifra | Kodna reč |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

Tabela 1.1.1.1 – Pregled kodnih reči za BCD8421 binarni kodni sistem

Dakle, u slučaju kodovanja broja datog u decimalnom brojnom sistemu, odgovarajuću binarnu predstavu u kodu BCD8421 dobijamo tako što svaku od cifara kodujemo koristeći tabelu 1.1.1.1

BCD2421

Kao i BCD kod, i ovaj kod predstavlja svaku od cifara na 4 bita. Međutim, sadržaj tabele koja ilustruje kodovanje svake od cifara decimalne predstave broja, je drugačiji i prikazan je u okviru tabele 1.1.1.2

| Cifra | Kodna reč |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 1011 |
| 6 | 1100 |
| 7 | 1101 |
| 8 | 1110 |
| 9 | 1111 |

Tabela 1.1.1.2 – Pregled kodnih reči za BCD2421 binarni kodni sistem

Na osnovu sadržaja tabele 1.1.1.2 možemo zaključiti da se cifre 0-4 koduju na isti način kao i u slučaju BCD koda. Međutim, kodne reči cifara 5-9 se dobijaju komplementiranjem cifara simetričnih u odnosu na crvenu osu simetrije (sredinu tabele). U opštem slučaju, kodovi kod kojih su predstave cifara u donjoj polovini tabele simetrični u odnosu na cifre iz gornje gornje polovine, spadaju u kategoriju komplementarnih kodova.

### Netežinski kodovi

Više 3

Kao i BCD kodovi (BCD8421 i BCD2421) i ovaj kod na 4 bita predstavlja svaku od cifara broja datog u decimalnom zapisu. Međutim, ovaj težinski kod zsvaku od cifara koduje koristeći kodne reči predstavljene u tabeli 1.1.2.1

Tabela 1.1.2.1 – Pregled kodnih reči za „više 3“ binarni kodni sistem

| Cifra | Kodna reč |
| --- | --- |
| 0 | 0011 |
| 1 | 0100 |
| 2 | 0101 |
| 3 | 0110 |
| 4 | 0111 |
| 5 | 1000 |
| 6 | 1001 |
| 7 | 1010 |
| 8 | 1011 |
| 9 | 1100 |

Kao što se iz tabele 1.1.2.1 može primetiti, i ovaj kod spada u grupu komplementarnih kodova i izveden je iz BCD koda dodavanjem broja 3 na svaku od cifara.

Gray binarni

Za razliku od prethodnih kodova, koji su svaku od cifara decimalnog broja kodovali koristeći jasno definisanu tabelu kodnih reči, Gray-ov kod se može primeniti za kodovanje proizvoljnih brojeva. Glavna karakteristika Gray-ovog binarnog koda je da se kodne reči, koje odgovaraju susednim brojevima, razlikuju samo za jedan bit. Ova karakteristika je itekako značajna u sintezi digitalnih sistema kada treba sprečiti pojavu gličeva.

Postoje dva pristupa za određivanje kodne reči:

- Prvi pristup pristup obuhvata sledeće korake:

- Odredi se potrebna dužina kodne reči n za predstavu brojeva

- Ukoliko je n=1, broju 0 odgovara Grey-ova kodna reč 0 dok broju 1 odgovara Grey-ova kodna reč 1

- Ukoliko je dužina kodne reči veća od 1, kodne reči dužine n dobijamo iterativnim postupkom koji podrazuma postepeno određivanje kodnih reči dužine 2, 3 … sve do n i to tako što:

  - prva polovina 2n-1 kodnih reči se dobija tako što se za bit najveće težine uzme 0 dok preostali biti predstavljaju kodne reči n-1 Gray-ovog koda.

  - druga polovina  2n-1 kodnih reči se dobija tako što se za bit najveće težine uzme 1 dok preostali biti predstavljaju kodne reči n-1 Gray-ovog koda zapisane u obrnutom poretku.

U tabeli je ilustrovan  postupak  određivanja Gray binarnog koda za dužinu kodne reči n = 4.

| Cifra | Korak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 |
| 0 | 0 | 00 | 000 | 0000 |
| 1 | 1 | 01 | 001 | 0001 |
| 2 |  | 11 | 011 | 0011 |
| 3 |  | 10 | 010 | 0010 |
| 4 |  |  | 110 | 0110 |
| 5 |  |  | 111 | 0111 |
| 6 |  |  | 101 | 0101 |
| 7 |  |  | 100 | 0100 |
| 8 |  |  |  | 1100 |
| 9 |  |  |  | 1101 |
| 10 |  |  |  | 1111 |
| 11 |  |  |  | 1110 |
| 12 |  |  |  | 1010 |
| 13 |  |  |  | 1011 |
| 14 |  |  |  | 1001 |
| 15 |  |  |  | 1000 |

Tabela 1.1.2.2 – Postupak određivanja Gray-ovih binarnih kodnih reči dužine 4

- Drugi  pristup za određivanje kodne reči dužine n u slučaju binarnog Gray-ovog koda podrazumeva sledeći set koraka:

- Biti bi binarne predstave odgovarajućeg decimalnog broja se posmatraju s desna na levo i numerišu sa 0 … n-1. Smatramo da se na poziciji n nalazi 0.

- Bit na poziciji i u kodnoj reči se dobija realizacijom operacije XOR cifara na mestima i i i+1 odgovarajuće binarne predstave

| n | n - 1 | n - 2 | … | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | bn-1 | bn-2 | … | b1 | b0 |
|  | cn-1 = 0⨁ bn-1 | cn-2 = bn-1⨁ bn-2 | … | c1 = b2⨁ b1 | c0 = b1⨁ b0 |

Na osnovu kodne reči cn-1cn-2…c1c0 date u Gray-ovom binarnog kodu moguće je odrediti binarnu vrednost bn-1bn-2…b1b0  ukoliko pratimo sledeći set koraka:

- Cifra najveće težine se prepisuje

- Cifra na poziciji i binarne predstave vrednosti se određuje tako što se realizuje operacija XOR prethodno dobijene cifre na poziciji i+1 i cifre koja se nalazi na poziciji i u kodnoj reči

| n - 1 | n - 2 | … | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cn-1 | cn-2 | … | c1 | c0 |
| bn-1 = cn-1 | bn-2 = bn-1⨁ cn-2 | … | b1 = b2⨁ c1 | c0 = b1⨁ c0 |

Gray BCD

Slično kao i u slučaju ostalih BCD kodova, i u slučaju GrayBCD koda se svaka od cifara broja koduje koristeći tabelu kodnih reči. Sadržaj tabele kodnih reči dat je u okviru tabele 1.1.2.3.

Tabela 1.1.2.3 – Pregled kodnih reči za Gray BCD kodni sistem

| Cifra | Kodna reč |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0011 |
| 3 | 0010 |
| 4 | 0110 |
| 5 | 0111 |
| 6 | 0101 |
| 7 | 0100 |
| 8 | 1100 |
| 9 | 1000 |

Poređenjem tabele 1.1.2.3 i 1.1.2.2 možemo  zaključiti da kodne reči odgovaraju binarnom Gray-ovom kodu.

### Kodovi sa mogućnošću detekcije greške

Kodovi za detekciju greške su bazirani na osobini koja umogućava da usled bilo koje nepravilnosti rada digitalnog sistema dobijemo kodnu reč koja ne pripada skupu kodnih reči, odnosno da nije moguće detektovati podatak. Na primeru komunikacije dva digitalna sistema, pokušaćemo da ilustrujemo ideju na kojoj su bazirani kodovi za detekciju grešaka.

Transmitter

Receiver

Channel

000

(1)

001

(2)

001

(3)

Na slici je prikazan digitalni sistem koji šalje podatke (Transmiter) i sistem koji prima podatke (Receiver). Između dva digitalna sistema je uspostavljen komunikacioni kanal (Channel).

Na primer, neka se za kodovanje koristi Gray binarni kod i neka transmiter šalje podatak koji je kodovan sa 0002. Usled smetnji koje su nastale na kanalu za prenos podataka, menja se vrednost bita na poziciji 0 i umesto da Receiver primi 0002 on prima 0012. Zbog toga što 001 pripada skupu kodnih reči u slučaju Gray binarnog koda, na prijemnoj strani nije moguće detektovati da je došlo do greške u prenosu. Dakle, postavlja se pitanje koje osobine treba da zadovolji kod koji ima mogućnost detekcije greške?

Kao deo odgovora na postavljeno pitanje neophodno je uvesti termin Hamingovo rastojanje (Hd) koje predstavlja broj mesta na kojima se razlikuju dve binarne predstave date na istoj dužini bita. Na primer, ako imamo binarnu predstavu broja A koja je jednaka 01101102 i broja B koja je jednaka  01100102, Hamingovo rastojanje je jednako 1, što zapisujemo:

|  | Hd(A,B)=d(01101102,01100102)=1 | (1.1.3.1) |
| --- | --- | --- |

Hamingovo rastojanje ima i svoju geometrijsku interpretaciju u vidu n-kocki koje predstavljaju oblike koji imaju onoliko čvorova (temena) koliko ima elemenata tog skupa dok su spojeni samo oni čvorovi (elementi skupa) između kojih je Hamingovo rastojanje jednako 1. Geometrijska interpretacija Hamingovog rastojanja za skup binarnih vrednosti gde je n = 1, n = 2 i n = 3 je prikazana na slici 1.1.3.1

Slika 1.1.3.1  - Geometrijska interpretacija Hamingovog rastojanja

U slučaju skupa binarnih vrednosti, definiše se i minimalno Hamingovo rastojanje Hdmin kao minimalna vrednost d između svih parova tog skupa. Dakle, ukoliko skup binarnih vrednosti predstavlja BCD kod, dobijamo sledeće vrednosti Hamingovog rastojanja:

Tabela 1.1.3.1 – Pregled Hamingovo rastojanje u slučaju BCD koda

| Hamingovo rastojanje |  |
| --- | --- |
| d(0000, 0001) = 1 | d(0001,0000) = 1 |
| d(0000, 0010) = 1 | d(0001,0010) = 2 |
| d(0000, 0011) = 2 | d(0001,0011) = 1 |
| d(0000, 0100) = 1 | d(0001,0100) = 2 |
| d(0000, 0101) = 2 | d(0001,0101) = 2 |
| d(0000, 0110) = 2 | … |
| d(0000, 0111) = 3 |  |
| d(0000, 1000) = 1 |  |
| d(0000, 1001) = 2 |  |

Sa stanovišta mehanizma detekcije greške i skupa kodnih reči, minimalno Hamingovo rastojanje određuje minimalan broj bita koje je potrebno promeniti da bi se dobila sledeća reč iz skupa kodnih reči. Drugim rečima, minimalno Hamingovo rastojanja umanjeno za jedan definiše broj bita koje je moguće promeniti a da dobijena vrednost ne predstavlja kodnu reč. Ukoliko je minimalno Hamingovo rastojanje jednako 1, ne postoji mogućnost promene nijednog od bita a da budemo sigurni da neće doći do prelaska na neku definisanu kodnu reč. Dakle, ne postoji mogućnost detekcije greške. Osobina detekcije greške je karakteristika kodova sa Hamingovim rastojanjem 2 i više.

U opštem slučaju, za kod sa minimalnim hamingovim rastojanjem Hdmin, važi:

|  | Hdmin=2nc+nd+1 | (1.1.3.2) |
| --- | --- | --- |

gde je

- nc – broj grešaka koje je moguće korigovati

- nd – broj grešaka koje je moguće detektovati

Kod sa parnom i  neparnom parnošću

Kod oba koda se dodaje bit najmanje težine koji pokazuje da li je u informacionim bitima broj jedinica paran (parna parnost) ili neparan (neparna parnost). U slučaju parne parnosti, ukoliko je broj jedinica neparan, dodati bit uzima vrednost 1. Na taj način se postiže da je broj jedinica u kodnoj reči paran. U slučaju neparne parnosti, ukoliko je broj jedinica paran, dodati bit se setuje na vrednost 1 jer se na taj način postiže neparan broj jedinica u kodnoj reči.  Na taj način se dobija kod sa hamingovim rastojanjem 2 jer ukoliko se promeni jedan bit, promeniće se iparnost koda čime se detektuje greška. U tabeli 1.1.3.2 je dat primer za 3 informaciona bita

| Informacioni biti | Parna parnost | Neparna parnost |
| --- | --- | --- |
| 000 | 0000 | 0001 |
| 001 | 0011 | 0010 |
| 010 | 0101 | 0100 |
| 011 | 0110 | 0111 |
| 100 | 1001 | 1000 |
| 101 | 1010 | 1011 |
| 110 | 1100 | 1101 |
| 111 | 1111 | 1110 |

Tabela 1.1.3.2 – Primer parne i neparne parnosti na informacionim bitima dužine 3

Zbog toga što je minimalno Hamingovo rastojanje u slučaju parne i neparne parnosti jednako 2, ovaj kod nema mogućnost korekcije već samo detekcije greške

Hamingov kod

Hamingov kod omogućava detektovanje do dve greške u bitima i korekciju jednog bita. Realizuje se dodavanjem redudantnih (kontrolnih) bita na informacione bite i to tačno na odgovarajuće pozicije. Kontrolni biti predstavljaju bite parnosti koji kontrolišu odgovarajuće bite poruke. Broj kontrolnih bita r u zavisnosti od broja informacionih bita m je definisan  sledećom relacijom:

|  | 2r≥m+r+1 | (1.1.3.3) |
| --- | --- | --- |

dok je dužina kodne reči definisana sa:

|  | n=2r−1 | (1.1.3.4) |
| --- | --- | --- |

Na osnovu 1.1.3.3 dobijamo da je maksimalan broj informacionih bita m koje je moguće zaštiti sa r kontrolnih bita definisan relacijom:

|  | m=2r−r−1 | (1.1.3.5) |
| --- | --- | --- |

Kodna reč se formira na sledeći način:

- Pozicije bita u kodnoj reči se obeležavaju polazeći od 1 i predstavljaju se u binarnoj formi

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 |

- Kontrolni biti se u okviru kodne reči postavljaju na pozicijama koje odgovaraju stepenu broja 2 (1, 2, 4, 8, …)

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | C8 |  |  |  | C4 |  | C2 | C1 |

- Informacioni biti se postavljaju na preostala mesta u kodnoj reči

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 |
| D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | C4 | D3 | D2 | D1 | C4 | D0 | C2 | C1 |

- Svaki od kontrolnih bita kontroliše odgovarajuće bite kodne reči tako što predstavlja njihov bit parnosti. Kontrolni bit na poziciji i kontroliše one bite koji se nalaze na pozicijama čija binarna vrednost ima jedinice na mestima gde i kontrolni bit ima jedinice.

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001 |
| D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | C4 | D3 | D2 | D1 | C4 | D0 | C2 | C1 |

Drugi način za analizu Hammingovog koda je kroz Venove dijagrame. Na slici je prikazan Venov dijagram za slučaj Hamingovog koda čija je dužina kodne reči jednaka 7 i koji ima 3 kontrolna bita.

Slika 1.1.3.1 – Interpretacija Hamingovog koda za slučaj dužine kodne reči 7.

Jedan od načina za identifikaciju bita na kome je došlo do greške jeste analizom sadržaja kontrolnih bita. Ako se svakom kontrolnom bitu koji pokazuje da nije došlo do greške pridruži 0, a svakom kontrolnom bitu koji ukazuje da je bilo greške pridruži 1, čitanjem dobijenog koda moguće je utvrditi na kom bitu je došlo do greške.

# Zadaci sa časova vežbi

## Zadatak 2.1.

- Predstaviti sledeće decimalne brojeve u BCD kodu, kodu više 3, Gray – ovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Gray – ovom binarnom kodu:

13, 0, 15, 49, 62

Za svaki od pomenutih kodova odrediti težinske koeficijente bita

- Sledeće binarne brojeve prebaciti u decimalni brojni sistem ukoliko se interpretiraju kao brojevi zapisani u BCD kodu, kodu više 3, Gray-ovom BCD kodu, BCD2421 kodu i Gray-ovom binarnom kodu:

101001.100101, 10010011.1110101, 1011.101001

Rešenje:

- Na osnovu postupka opisanog u 1.1 dobijamo:

| Broj | BCD | BCD2421 | Više 3 | Gray BCD | Gray binarni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 0100 0011 | 0100 0011 | 0111 0110 | 0001 0010 | 01010112 = 111110 |
| 0 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000 | 000002 = 0000 |
| 15 | 0001 0101 | 0001 1011 | 0100 1000 | 0001 0111 | 011112 = 1000 |
| 49 | 0100 1001 | 0100 1111 | 0111 1100 | 0110 1000 | 01100012 = 101001 |
| 62 | 0110 0010 | 1100 0010 | 1001 0101 | 0101 0011 | 01111102 = 100001 |

- Prilikom tumačenja binarnih brojeva kao decimalnih brojeva datih u određenom kodu, potrebno je obratiti pažnju na to da li dobijeni kodovi pripadaju kodnim rečima. Ukoliko pripadaju, moguće je odrediti decimalnu vrednost dok u suprotnom to nije moguće. U slučaju transofrmacije kodne reči koja sadrži decimalnu tačku i BCD predstava, cifre se posmatraju u odnosu na decimalnu tačku. U slučaju Gray-ovog binarnog koda, decimalna tačka se zanemaruje pa se nakon konverzije dodaje na odgovarajuće mesto.

| Broj | BCD | BCD2421 | Više 3 | Gray BCD | Gray binarni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101001.10010100 | 29.94 | x | x | x | 110001.000110 = 49.09375 |
| 10010011.11101010 | x | x | x | x | 11100010.1011001= 226.6953125 |
| 1011.10100100 | x | x | 8.71 | x | 1101.001110 = 13.21875 |

## Zadatak 2.2.

Izvršiti sledeća sabiranja decimalnih brojeva u BCD kodu:

34 + 13, 35 + 86, 1026 + 192, 529 + 432

Rešenje:

Sabiranje BCD brojeva se realizuje na nivou binarnih BCD cifara, tj. sabirajući BCD cifru sa BCD cifrom. Ukoliko je neka od BCD cifara veća od 1001 (tj. 9), tada je potrebno dodati na tu cifru vrednost korekcije 0110 (tj. 6).

| Izraz | Postupak | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 34 + 13 | 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 1; Nema korekcije. 0; 0; 1; 1. 0; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 1; Nema korekcije. | 47BCD |
| 35 + 86 | 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; Korekcija. 1; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; Korekcija. 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1. | 121BCD |
| 1026 + 192 | 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 0. 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0. 1; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0; Korekcija. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 1. 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0. | 1218BCD |
| 529 + 432 | 0; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 1. 1; 1; 0; Korekcija. 1; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1. | 961BCD |

## Zadatak 2.3.

- Odrediti Hammingovo rastojanje sledećih kodnih reči:

100 i 101, 110 i 011, 011 i 100

- Za dekadni broj 23, odrediti sve brojeve koji su na Hamming-ovom rastojanju 1 od njega, ukoliko je broj predstavljen u BCD kodu, kodu vise 3, Gray-ovom BCD kodu, BCD 2421 kodu i  Gray-ovom binarnom kodu.

Rešenje:

- Na osnovu definicije Hamingovog rastojanja predstavljene u 1.1.3 važi:

100 : 101 → Hd = 1

110 : 011 → Hd = 2

011 : 100 → Hd = 3

- Na osnovu  1.1.3 važi:

| Broj | BCD | BCD2421 | Više 3 | Gray BCD | Gray binarni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0010 0011 | 0010 0011 | 0101 0110 | 0011 0010 | 11100 |
| Brojevi na Hd = 1 | 0110 0011=63 | 0110 0011 | 0111 0110=43 | 0011 0011=22 | 11110G→101002=20 |
|  | 0000 0011=3 | 0000 0011=03 | 1101 0110 | 0011 0110=24 | 11101G →101102=22 |
|  | 0011 0011=33 | 0011 0011=33 | 0001 0110 | 0011 1010 | 11000G →100002=16 |
|  | 0010 0111=27 | 1010 0011 | 0100 0110=13 | 0011 0010=23 | 10100G →110002=24 |
|  | 0010 0001=21 | 0010 0010=22 | 0101 0100=21 | 1011 0010 | 01100G →10002=8 |
|  | 0010 0010=22 | 0010 0111 | 0101 0111=24 | 0010 0010=33 |  |
|  |  | 0010 1011=25 | 0101 1110 | 0111 0010=53 |  |
|  |  | 0010 0001=21 | 0101 0010 | 0001 0010=13 |  |

## Zadatak 2.4

Odrediti mogućnost korekcije i detekcije 1-bitnih, 2-bitnih, 3-bitnih i 4-bitnih grešaka koda u kome je minimalno Hamming-ovo rastojanje kodnih reči 4. Ponoviti zadatak za slučaj koda sa minimalnim Hamming-ovim rastojanjem kodnih reči 5.

Rešenje:

- Na osnovu relacije 1.1.3 važi da je u slučaju minimalnog hamingovog rastojanja 4 moguće:

- (nc = 0; nd = 3) detekcija trobitnih grešaka bez korekcije

- (nc = 0; nd = 2) detekcija dvobitnih grešaka bez korekcije

- (nc = 1; nd = 1) korekcija 1bitne geške i detekcija 1bitne greške

- Na osnovu relacije 1.1.3 važi da je u slučaju minimalnog Hamingovog rastojanja 5 moguće:

- (nc = 0; nd = 4) detekcija četvorobitnih grešaka bez korekcije

- (nc = 0; nd = 3) detekcija trobitnih grešaka bez korekcije

- (nc = 1; nd = 2) detekcija dvobitnih grešaka i korekcija jednobitne greške

- (nc = 2; nd = 0) korekcija dvobitne geške i bez detekcije dodatnih grešaka

## Zadatak 2.5

- Predstaviti sledeće brojeve u kodu sa parnom, kao i kodu sa neparnom parnošću:

100101, 10101011, 1101011, 110100101

- Koliko iznosi minimalno rastojanje između dve kodne reči date u kodu sa parnom parnošću?

- Da li kod sa parnom parnosti ima mogućnost detekcije greške? Da li kod sa neparnom parnosti ima mogućnost detekcije greške?

Rešenje:

- Na osnovu opisa koda sa parnom i neparnom parnošću predstavljenog u  1.1.3, dobijamo:

| Vrednost | Kod sa parnom parnošću | Kod sa neparnom parnošću |
| --- | --- | --- |
| 100101 | 1001011 | 1001010 |
| 10101011 | 101010111 | 101010110 |
| 1101011 | 11010111 | 11010110 |
| 110100101 | 1101001011 | 1101001010 |

- Minimalno Hamingovo rastojanje iznosi 2 za oba koda

- Na osnovu relacija 2.3.1 ni jedan od kodova ne podržava mogućnost korekcije već samo mogućnost detekcije greške

## Zadatak 2.6.

- Izvršiti korekciju greške u prijemu ako je primljena sekvenca d7d6d5c4d3d2c1c0 = 1011100 kodirana Hamming-ovim kodom sa tri kontrolna bita koji proveravaju parnu parnost

- Zaštiti originalnu sekvencu iz prethodne tačke sa kodom sa Hamming-ovim rastojanjem 4.

- Koliki je maksimalni broj informacionih bita u kodnoj reči datoj u Hamming-ovom kodu sa minimalnim Hamming-ovim rastojanjem 3 ako imamo ukupno 5 kontrolnih bita.

Rešenje:

- Pošto je pristigla sekvenca 1011100 potrebno je proveriti vrednosti kontrolnih bita:

- 1011100 – bit c1 ukazuje na grešku jer je broj jedinica neparan a kontrolni bit ima vrednost 0

- 1011100 - bit c2 ne ukazuje na grešku jer je broj jedinica na mestima koje kontroliše paran  a kontrolni bit ima vrednost 0

- 1011100 - bit c4 ukazuje na grešku jer je broj jedinica na mestima koje kontroliše paran  a kontrolni bit ima vrednost 1

Kako bi detektovali gde je došlo do greške neophodno je da na ispod kontrolnih bita koji su detektovali grešku upišemo 1 a ispod kontrolnih bita koji nisu detektovali grešku upišemo nulu a zatim pročitamo tako dobijeni kod. Dakle,  c4c2c1 = 101 ukazuje da se greška desila na poziciji 5 i da je ispravna sekvenca  zapravo  1001100.

Drugi način za utvrđivanje pozicije na kojoj je došlo do greške jeste analizom Venovog dijagrama sa slike 2.6.1

Slika 2.6.1 – Interpretacija Hamingovog koda za slučaj dužine kodne reči 7.

Sa slike 2.6.1 se vidi da biti c4 i c1 zajedno kontrolišu bite  d7 i d5 tako da oni predstavljaju kandidate za bite na kojima je došlo do greške. Pošto bit c2 kontroliše bit d7 jasno je da on nije pogrešan  i zbog toga bit d5 ostaje jedini mogući bit na kome je došlo do greške.

- Da bi se zaštitila ova ista sekvenca kodom sa Hd = 4, potrebno je dodati kontrolni bit, a to je najednostavnije učiniti ako se doda bit parnosti za celu sekvencu. U tom slučaju ispravna sekvenca izgleda

10011001

- Na osnovu relacije 1.1.3.5 dobijamo:

|  | m=25−5−1=26 | (2.6.1) |
| --- | --- | --- |